大一焚诀：（凭印象编写）2025届无敌巨拉BUCK

Jerry的焚诀：

实物：对于做电源给车上电。需要做缓启动，自己做的电路保护一定要暴力测试，防止上车时出事故，做保护不能只是做做。缓启动的电路最好使用电阻给后级输入电容充电，然后完全打开pmos，直接上电。上电是要按照输入端的输入情况最差来考虑，比如没有过流，过压保护等等。

原理图：需要理解选型时依据的公式是怎么来的，然后为以后排查电路BUCK打基础。元器件要统一符号，比如运放就用三角形而不是用芯片的符号。超电都不分地，我们这种功率也不需要分地，分地有风险。运放有寄生电容，不能单独加稳压二极管，否则会自激振荡，需要串联一个小电阻。

PCB：在电路中，一定要清楚哪些是高频、大电流、噪声源；然后布局时要按元器件之间的干扰性分开，数字元器件和模拟元器尽量分开；和高频，大噪声元件要分开。电源讲究回路，回路很重要，因为回路越长，对其他元器件影响越大，板子的寄生电阻，电容等等也会大。对于滤波，大电容在前，小电容在后，哪怕是铺铜也要按照这样的顺序，否则小电容在前面，对高频滤波的效果会打折扣。对于大电流的铺铜，线宽要大，然后线宽不要一小一大，电流容易在这个节点出问题。对于固定板子的螺丝不要带电，然后周围要放置隔离区，防止螺丝在拧的时候损坏板子，导致带电。对输出电流进行采样的时候，直接从输出接口来引出信号线进行采样。对于二层板地平面不完整，所以要尽量打过孔。在固定焊盘或者散热焊盘中可以加过孔，能让焊接后的元器件连接更牢固。焊接时先不焊连地引脚。

Ky：

做线：

1.电源线，先用剪刀剪掉线的绝缘层，只剪掉一点点，3mm左右，和端子的插件引脚一样长就差不多。然后给铜丝涂上一点助焊剂，再上一点锡，快。固定好端子，给引脚上一点锡，主要不要加热太久，一下就行。先将热缩管套在焊接的另外一边，然后再焊接，焊接的时候，将两个地方的锡一起加热，等锡融掉就撤烙铁并快速将线往里面推。放好热缩管，要让热缩管往引脚里面推，不要让小灰尘影响用使用，然后风枪小于200度去吹，加固。焊接的时候先接正极，正极是平平的地方，一定不要接反，如果怕接反，就用其他电源线来看看。电源线是公头输入，母头输出。焊锡的时候时间不要太久，不然锡会渗进后面的铜线里面，易折断。

2：差分线：拿一个小型号的热缩管，热缩管的两端离线的两端要有一定距离，然后找到弹片，对准接口的弹簧，左红右黑，将线插进去，不要随随便便，要看接口的弹片有没有卡住，发亮。轻轻拔线拔不出来的时候不一定是线接好了，这只是一个能分辨有没有卡住的方法，最后还是要看弹片的形态。最后加热热缩管，这个时候要加热完全，没有的话会有一个鼓包。

3.定制线：专门用来加长线的，原理和差分线差不多，加热缩管，找到弹片，左红右黑。有公头，有母头要注意区分。

焊接：对于XH1.25的端子，有国产和正版的区别，正版两端的固定脚焊盘大一点，好焊，而且直插和弯角的模具不一样。焊接时先焊最两边信号脚，再焊其他的引脚。其他元器件的焊接就用锡膏给焊盘一点一点上锡，可以用镊子加助焊剂，然后用风枪吹，进行焊接。在使用锡丝和锡膏时，由于材料不同，使用前要擦干净烙铁。（要带自己的镊子）

对于分地问题就另作补充：1.晶振周围不能走线，但要铺铜，两面都需要

2.电感周围不能走线，但是要铺铜，两边都要

3.不要割地，但可以分地

知乎大佬引用外国大佬发的文章：https://www.zhihu.com/answer/1645141933